LV – Računalne mreže – WLAN

Cilj vježbe:

Cilj ove laboratorijske vježbe je omogućiti učenicima praktično iskustvo u postavljanju, konfiguriranju i testiranju bežičnih mreža (WLAN) koristeći Cisco Packet Tracer. Učenici će naučiti kako postaviti bežičnu mrežu, konfigurirati pristupne točke (AP), povezivati uređaje i testirati povezivanje.

Priprema za vježbu :

- Što je WLAN ?

- Što je SSID ?

- Što je pristupna točka (AP) ?

- Što su WEP/WPA/WPA2 ?

- Što su kanali ?

Praktični dio:

1. Postavljanje WLAN mreže u Packet Traceru:

- Pokretanje Packet Tracer-a:

  - Otvorite Cisco Packet Tracer i stvorite novi projekt.

- Dodavanje uređaja:

  - Na radnu površinu dodajte sljedeće uređaje:

    - Wireless Router (npr. "Linksys WRT300N" ili sličan model).

    - Pristupna točka (Access Point).

    - Računala (PC) koja će biti bežično povezana s mrežom.

    - Laptop, Smartphone ili Tablet za simulaciju mobilnih uređaja.

- Povezivanje uređaja:

  - Spojite Wireless Router na pristupnu točku (AP) koristeći kabel (eth0 port).

  - Priključite PC i laptop bežičnim povezivanjem na pristupnu točku.

- Konfiguracija usmjerivača (Wireless Router):

  - Kliknite na Wireless Router i otvorite njegov Config (konfiguraciju).

  - U odjeljku Wireless, omogućite Wi-Fi mrežu, postavite SSID (npr. "Moj_WLAN").

  - Postavite sigurnost na WPA2 i unesite lozinku (npr. "SigurnaLozinka123").

  - Spremite postavke.

- Konfiguracija pristupne točke (Access Point):

  - Kliknite na Access Point i odaberite Config.

  - Postavite SSID istim imenom kao na usmjerivaču (npr. "Moj_WLAN").

  - Postavite sigurnost na WPA2 i unesite istu lozinku kao na usmjerivaču.

  - Spremite postavke.

2. Povezivanje klijentskih uređaja:

- Povezivanje PC-a na WLAN:

  - Kliknite na PC i otvorite Desktop > IP Configuration. Provjerite IP adresu (možete koristiti DHCP).

  - Na Desktop > Wireless kartici, potražite SSID ("Moj_WLAN").

  - Unesite lozinku ("SigurnaLozinka123") i povežite se.

- Povezivanje laptopa na WLAN:

  - Slično kao i za PC, odaberite Wireless na laptopu, potražite SSID i unesite lozinku.

- Provjera povezivanja:

  - Na PC-u i laptopu, otvorite Desktop > Command Prompt i provjerite povezivanje s pinganjem usmjerivača ili pristupne točke:

ping 192.168.1.1  (ako je 192.168.1.1 IP adresa usmjerivača)

3. Sigurnosne postavke:

- MAC filtriranje:

  - Na Wireless Routeru, idite u Config > Wireless > MAC Filtering.

  - Omogućite MAC Filtering i dodajte MAC adresu uređaja (PC, laptop).

  - Pokušajte ponovno povezivanje i provjerite hoće li uređaji biti blokirani ako MAC adresa nije dodana.

4. Testiranje performansi:

- Mjerite brzinu povezivanja:

  - U Packet Traceru možete koristiti ping ili Traceroute kako biste provjerili kvalitetu veze između klijentskog uređaja i usmjerivača.

5. Analiza prometa:

- Wi-Fi sniffer alat:

  - U Packet Traceru, možete simulirati osnovnu analizu bežičnog prometa pomoću sniffer alata. Povežite sniffer na pristupnu točku i analizirajte pakete.