Aritmetičke i logičke instrukcije u asembleru 8051

1. Aritmetičke instrukcije

1.1 Instrukcija SUBB – oduzimanje s posuđivanjem

SUBB A, <operand>

SUBB oduzima drugi operand i sadržaj zastavice C od akumulatora ili memorijske lokacije na lijevoj strani.

Prije običnog oduzimanja potrebno je obrisati zastavicu C:

CLR C
SUBB A, #15h

1.2 Instrukcija MUL AB – množenje

MUL AB

MUL AB množi sadržaj registra A s registrom B.

Rezultat je 16-bitni, pa se sprema u dva registra:

– A – niži bajt rezultata
– B – viši bajt rezultata

Primjer:

MOV A, #12h ; prvi faktor
MOV B, #0Fh ; drugi faktor
MUL AB ; A,B = 12h * 0Fh

Nakon izvršavanja:

– A sadrži niže 8 bita rezultata
– B sadrži više 8 bita rezultata

Zastavice:

– C = 0 nakon MUL
– OV = 1 ako je rezultat veći od FFh (ako je korišten i B), inače 0

1.3 Instrukcija DIV AB – dijeljenje

DIV AB

DIV AB dijeli sadržaj A sa sadržajem B.

A dobiva količnik, B dobiva ostatak.

Zastavice: C = 0, OV = 1 samo ako je B bio 0 (pogreška).

MOV A, #20h ; djeljenik
MOV B, #02h ; djelitelj
DIV AB ; A = 20h / 02h, B = ostatak

2. Logičke instrukcije

2.1 Instrukcija ANL – logički AND

ANL radi bit-po-bit AND između dvaju operanada.

Bit AND bit → 1 samo ako su oba 1, inače 0.

Primjeri:

ANL A, #0B4h ; A = A AND 0B4h
ANL A, 1Eh ; A = A AND RAM[1Eh]
ANL 40h, #0Fh ; RAM[40h] = RAM[40h] AND 0Fh

Za ručni izračun:

– pretvori brojeve u binarni zapis (8 bita)
– usporedi bitove jedan ispod drugog
– primijeni AND tablicu (1 AND 1 = 1, ostalo 0)
– pretvori rezultat natrag u heksadekadski oblik

Primjer izračuna:

MOV A, #0F3h

ANL A, #0B4h

A    	  = 1111 0011b   (0F3h)

maska  = 1011 0100b   (0B4h)

---------------------------

A          = 1011 0000b   (0B0h)

2.2 Instrukcija ORL – logički OR

ORL radi bit-po-bit OR između operanada.

Bit OR bit → 0 samo ako su oba 0, inače 1.

Primjeri:

ORL A, #0F0h ; A = A OR 0F0h
ORL A, 13h ; A = A OR RAM[13h]
ORL R5, A ; R5 = R5 OR A

Postupak ručnog izračuna sličan je kao kod ANL, samo primjenjujemo OR tablicu.

3. Indirektno adresiranje – @R0 i @R1

Osim neposrednog i direktnog adresiranja, 8051 omogućuje i indirektno adresiranje preko registara R0 i R1.

@R0 ili @R1 znači: pristupi RAM lokaciji čija se adresa nalazi u registru R0 ili R1.

Primjeri:

MOV R0, #2Ah ; u R0 je adresa 2Ah
MOV @R0, #51h ; na adresu 2Ah upiši 51h
MOV A, @R0 ; učitaj iz adrese 2Ah u A

MOV R1, #1Fh ; u R1 je adresa 1Fh
MOV @R1, A ; sadržaj A upiši na adresu 1Fh

Indirektno adresiranje koristimo kada želimo:

– istim kodom obrađivati više različitih adresa
– raditi s nizovima podataka u RAM-u
– u zadacima u kojima je uputa „pohrani rezultat preko R0“ ili „preko R1“.

4. Rad sa stogom – PUSH i POP

Stog (stack) je dio RAM-a koji radi po principu LIFO (zadnje stavljeno – prvo van).
Vrh stoga označava registar SP (Stack Pointer).

4.1 PUSH – spremanje podataka na stog

PUSH direct radi:

- SP = SP + 1

- sadržaj na danoj adresi (direct) kopira se na adresu na koju pokazuje SP

Primjer:

MOV 29h, #74h ; podatak na adresi 29h
PUSH 29h ; sadržaj 29h ide na stog

4.2 POP – vraćanje podataka sa stoga

POP direct radi:

- sadržaj s adrese na koju pokazuje SP kopira se na adresu direct

- SP = SP - 1

Primjer:

POP 2Ah ; sa stoga se vraća podatak na adresu 2Ah

4.3 Uloga SP registra

SP uvijek pokazuje na zadnji položeni element na stogu.
Pritiskom PUSH SP se povećava, a POP ga smanjuje.

5. Simboličke adrese – EQU

Umjesto da po memoriji baratamo „golim“ adresama (npr. 13h, 40h), možemo definirati simboličko ime za adresu.

Opći oblik:

ime EQU adresa

Primjer:

adresa EQU 13h

Nakon toga u programu pišemo:

MOV adresa, #0E4h ; isto što i MOV 13h, #0E4h
ORL A, adresa ; isto što i ORL A, 13h

Prednosti:

– program je čitljiviji (znaš da je „adresa“ neka posebna lokacija)
– ako promijeniš fizičku adresu, dovoljno je promijeniti EQU, ostatak koda ostaje isti.

6. Pisanje heksadekadskih brojeva koji počinju slovom

Ako heksadekadski broj počinje slovom (A–F), ispred njega se piše 0 radi jasnog tumačenja.

Primjer: 0A2h, 0B4h