Instrukcije grananja i skokova u asembleru 8051

Skok

Skok mijenja sadržaj PC registra (Program Counter / brojač programa). Umjesto da program ide na sljedeću adresu, skače na neku labelu u programu.

Vrste skokova

- Neuvjetni skok – uvijek se dogodi (npr. SJMP, LJMP)

- Uvjetni skok – dogodi se samo ako je ispunjen uvjet (npr. JC, JNC, JB, JNB, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ)

Uvjet ovisi o:

- zastavicama u registru PSW (posebno C – carry),

- sadržaju nekog bita (npr. P1.2),

- rezultatu usporedbe (CJNE),

- sadržaju brojača (DJNZ).

Skokovi ovisni o zastavici C (JC, JNC)

Zastavica C (carry)

Kod zbrajanja i oduzimanja procesor postavlja zastavicu C:

- kod zbrajanja: C = 1 ako je bilo prijenosa izvan 8 bita,

- kod oduzimanja: C = 1 ako je bilo posuđivanja (ako je umanjenik bio manji od umanjitelja).

O toj zastavici ovise instrukcije JC i JNC.

JC skok

Oblik:

JC skok

JC – Jump if Carry („skoči ako je C = 1“).

- Ako je C = 1, izvršavanje se nastavlja na labeli skok.

- Ako je C = 0, sljedeća linija koda se normalno izvršava.

Primjer:

mov a,#0F0h

add a,#30h      ; A = F0h + 30h = 120h → u A ostaje 20h, C=1

jc vece_256    ; ovdje kod ako C=0 (nije bilo prijenosa)

vece_256:

mov 30h,a   ; obrada slučaja kad je došlo do prijenosa

JNC petlja

Oblik:

JNC petlja

JNC – Jump if No Carry („skoči ako C = 0“).

- Ako je C = 0, skok na labelu petlja.

- Ako je C = 1, program ide na sljedeću instrukciju.

Primjer:

clr c

mov a,#50h

subb a,#10h     ; A = 40h, C=0 (nije bilo posudbe)

jnc ok          ; skoči jer je C=0

; ovdje kod ako je C=1 (posudba)

ok:

mov 40h,a

Skokovi ovisni o jednom bitu (JB, JNB)

8051 ima bit-adresabilno područje u RAM-u i bit-adresabilne SFR registre (npr. pojedini bitovi portova P0–P3, bitovi PSW-a…). Ti se bitovi mogu provjeravati JB i JNB.

JB ponovi

Oblik:

JB bit, ponovi

JB – Jump if Bit set („skoči ako je bit = 1“).

- Ako je zadani bit = 1, skok na ponovi.

- Ako je bit = 0, nastavlja se sljedeća instrukcija.

Primjeri bitova:

- P1.2 – 3. pin porta P1

- TF0 – zastavica tajmera 0

- 20h.3 – bit 3 na adresi 20h u RAM-u

Primjer:

jb P1.2, tipka_stisnuta

; ako nije stisnuta (P1.2=0), nastavlja se dalje

tipka_stisnuta:

mov a,#01h

JNB skok1

Oblik:

JNB bit, skok1

JNB – Jump if Not Bit set („skoči ako je bit = 0“).

- Ako je bit = 0, skok na skok1.

- Ako je bit = 1, ide se dalje.

Često se koristi za „čekanje“ na promjenu nekog bita (tipka, zastavica tajmera i sl.).

Primjer:

cekaj:

jnb P3.0, cekaj   ; dok je P3.0 = 0, vrti se u petlji

; kad P3.0 postane 1, izlazi iz petlje

mov a,#0FFh

Potprogrami i prekidi (CALL, LCALL, RET, RETI)

Potprogram (subroutine, funkcija) je dio programa kojem se pristupa naredbom CALL ili LCALL, a iz kojeg se vraćamo naredbom RET.

Prednost:

- kod se ne ponavlja, nego se na jednom mjestu napiše potprogram

- gdje god treba, samo se pozove CALL ime_potprograma.

Prilikom poziva potprograma:

- procesor na stog (stack) spremi povratnu adresu,

- skokne na labelu potprograma,

- na kraju RET uzme povratnu adresu sa stoga i nastavi program iza CALL.

CALL prog / LCALL prog1

Oblici:

CALL prog     ; ili ACALL prog – kratki call

LCALL prog1   ; dugi call, može skakati bilo gdje u kodnoj memoriji

- CALL / ACALL koriste se za kraća skakanja (unutar određenog bloka),

- LCALL je long call – skok u bilo koji dio programa (cijela 16-bitna adresa).

Primjer:

mov a,#12h

mov b,#03h

lcall mnozi       ; poziv potprograma

; nakon RET iz mnozi, program se nastavlja ovdje

mov 30h,a         ; niži bajt rezultata

mov 31h,b         ; viši bajt

mnozi:

mul ab       ; A,B = A * B

ret

RET

Oblik:

RET

RET – Return from subroutine – povratak iz potprograma.

- čita povratnu adresu sa stoga,

- nastavlja program iza CALL / LCALL.

RETI

Oblik:

RETI

RETI – Return from interrupt – povratak iz prekidne rutine.

- slično RET, ali dodatno javlja logici prekida da je obrada prekida završila,

- koristi se samo u kodu koji se izvršava nakon prekida (ISR – interrupt service routine).

Neuvjetni skokovi (SJMP, LJMP)

Neuvjetni skokovi se uvijek izvršavaju, bez obzira na zastavice ili druge uvjete.

SJMP petlja1

Oblik:

SJMP petlja1

SJMP – Short Jump – kratki, neuvjetni skok.

- Skok je „relativan“ – može skočiti unutar –128 do +127 bajtova od trenutne adrese.

- Koristi se za petlje i skokove unutar jedne rutine.

Primjer „beskonačne“ petlje:

petlja1:

; ovdje neka obrada

sjmp petlja1     ; uvijek se vraća na istu labelu

U zadatku s treptanjem pina P1.2 skripta traži da se koristi SJMP za „beskonačnu“ petlju.

LJMP ponovi1

Oblik:

LJMP ponovi1

LJMP – Long Jump – dugi neuvjetni skok.

- Može skočiti na bilo koju adresu kodne memorije (puna 16-bitna adresa).

- Nije ograničen udaljenošću kao SJMP.

Primjer:

ljmp start     ; na samom početku programa – osigurava skok na glavni dio

Skokovi ovisni o rezultatu (JZ, JNZ)

Često želimo provjeriti je li neki rezultat 0 ili nije 0.

JZ petlja2

Oblik:

JZ petlja2

JZ – Jump if Zero („skoči ako je rezultat 0“).

- Najčešće provjerava je li A = 0 nakon neke operacije.

- Ako je A = 0 → skok na petlja2.

- Ako A ≠ 0 → ide dalje.

Primjer:

mov a,r5

jz nula        ; ako je r5 bio 0, A je 0 → skok na nula

; kod za slučaj kad A nije 0

nula:

mov 40h,#00h

JNZ ponovi2

Oblik:

JNZ ponovi2

JNZ – Jump if Not Zero („skoči ako rezultat nije 0“).

- Suprotno od JZ.

- Najčešće se koristi za petlje – dok rezultat nije 0, vrti petlju.

Primjer:

mov a,#05

ponovi2:

dec a

jnz ponovi2     ; dok A nije 0, vraćaj se na ponovi2

; ovdje je A postao 0 – izlaz iz petlje

Usporedba i skok ako nije jednako – CJNE

CJNE znači Compare and Jump if Not Equal – „usporedi i skoči ako nije jednako“.

Opća ideja:

- usporedi dva operanda,

- ako nisu jednaki, napravi skok na zadanu labelu,

- ako su jednaki, ne skače, ide dalje,

- usput postavlja zastavicu C:

- C = 1 ako je prvi operand < drugi operand

- C = 0 ako je prvi operand ≥ drugi operand.

CJNE A, 2Ah, petlja3 (usporedba s RAM lokacijom)

Oblik:

CJNE A, 2Ah, petlja3

- uspoređuje sadržaj akumulatora A i sadržaj RAM lokacije 2Ah,

- ako A ≠ [2Ah] → skok na petlja3,

- ako je A = [2Ah] → izvršava se sljedeća instrukcija.

Istovremeno:

- C = 1 ako je A < [2Ah],

- C = 0 ako je A ≥ [2Ah].

Primjer:

mov a,#15

mov 2Ah,#20

cjne a,2Ah,manji_ili_nisu_jednaki

; ako smo ostali ovdje, znači A = [2Ah]

; ...

manji_ili_nisu_jednaki:

; ovdje obrađujemo slučaj kad A ≠ [2Ah]

CJNE A, #0F, ponovi3 (usporedba s konstantom)

Oblik:

CJNE A, #0Fh, ponovi3

- uspoređuje A i konstantu 0Fh (15₁₀),

- ako A ≠ 0Fh → skok na ponovi3,

- ako je A = 0Fh → ne skače.

Ponovno:

- C = 1 ako je A < 0Fh,

- C = 0 ako je A ≥ 0Fh.

Ovo je korisno kad želimo čekati da neki brojač ili rezultat dosegne zadanu vrijednost.

CJNE @R3, #0Ah, skok2 (indirektno adresiranje)

Oblik:

CJNE @R3, #0Ah, skok2

- @R3 znači: uzmi sadržaj RAM lokacije čija se adresa nalazi u R3 (indirektno adresiranje).

- uspoređuje se sadržaj na toj adresi i konstanta 0Ah,

- ako [@R3] ≠ 0Ah → skok na skok2,

- ako je [@R3] = 0Ah → ide dalje.

Zastavica C:

- C = 1 ako je [@R3] < 0Ah,

- C = 0 ako je [@R3] ≥ 0Ah.

Koristi se kod rada s nizovima (poljima) u RAM-u.

Primjer:

mov r3,#30h      ; R3 pokazuje na početak niza

; ...

cjne @r3,#0Ah, nije_deset

; ovdje smo samo ako je element niza = 0Ah

Brojačke petlje – DJNZ

DJNZ znači Decrement and Jump if Not Zero – „dekrementiraj i skoči ako nije nula“.

Radi u dva koraka:

1. smanji operand za 1,

2. ako rezultat nije 0, napravi skok.

DJNZ R5, skok3 (registarski brojač)

Oblik:

DJNZ R5, skok3

- prvo se R5 = R5 – 1,

- ako je R5 ≠ 0 → skok na skok3,

- ako je R5 = 0 → nastavlja se sljedeća instrukcija.

Tipična brojačka petlja:

mov r5,#10     ; brojač = 16

skok3:

; tijelo petlje

djnz r5,skok3   ; ponovi 16 puta

DJNZ 67h, petlja4 (brojač u RAM-u)

Oblik:

DJNZ 67h, petlja4

- na adresi 67h u RAM-u nalazi se brojač,

- instrukcija smanjuje sadržaj te lokacije za 1,

- ako rezultat ≠ 0 → skok na petlja4,

- ako je rezultat = 0 → ide dalje.

Primjer:

mov 67h,#0Ah    ; 10 ponavljanja

petlja4:

; tijelo petlje

djnz 67h,petlja4

NOP – „ne radi ništa“

Oblik:

NOP

NOP – No Operation.

- instrukcija se izvrši, ali ne mijenja nijedan registar ni bit,

- zauzima jedan strojni ciklus.

Koristi se za:

- ubacivanje kašnjenja (delay) između operacija,

- poravnanje koda,

- testiranje i traženje grešaka (debug).

Primjer jednostavnog kašnjenja:

nop

nop

nop

Tri NOP-a potroše tri ciklusa bez ikakve promjene sadržaja registara.