| Nastavni predmet: | GRAĐA RAČUNALA |
| --- | --- |
| Vježba: 09 | Uvod u asemblerski simulator |
| Cilj vježbe: | Upoznati učenike s mogućnostima programa EdSim i uvježbati osnovne postupke u radu s programom. |

# Zadaci:

- Pročitaj i prouči skriptu „Uvod u asembler i rad u programu EdSim51“.

- Odgovori na sljedeća pitanja u bilježnicu:

- Što je program?

- Što je asemblerski jezik, a što je asembler (program)?

- Što je mnemonik?

- Napiši sve mnemonike i ukratko zapiši što rade.

- Što znači neposredno adresiranje, direktno adresiranje (RAM adresa), i adresiranje registara? Napiši primjer za svako adresiranje.

- Koja su tri osnovna tipa instrukcija koje koristimo:

  - za prenošenje podataka (primjer),

  - aritmetičke (primjer),

  - upravljačke / za petlju (primjer)?

- Što je kodna memorija, a što podatkovna memorija (RAM)?

- Za što se koriste sljedeće tipke na alatnoj traci:

  - New, Load, Save, Assm, Step,Run, RST

- Sljedeće zadatke riješi u programu EdSim51:

- Upisati naredbu MOV A, #2Ah u asembler panel. Klikni na tipku Assm. Provjeri stanje programske memorije (Na lijevoj strani, dolje, postoji velika tablica s adresama. Kod tebe sada piše Data Memory. To je isti prozor u kojem možeš gledati i podatkovnu i programsku memoriju. Klikni na natpis „Data Memory“. Natpis će se promijeniti u „Code Memory“).

Zapiši naredbu u bilježnicu, te zapiši od kojih se dijelova sastoji i što ta naredba radi.

Klikni na naredbu Step i provjerite njen učinak. Provjeri stanje registara i podatkovne memorije. Ako je sve u redu, akumulator bi sada trebao imati vrijednost 2A.

- Upisati naredbu MOVE R3, #2Ah. Klikni na naredbu Assm i opiši učinak.

Naredbom RST vrati zapis programa u početno stanje i ispravi pogrešku. Ponovno klikni na Assm i provjeri učinak.

- Upišite program koji zbraja brojeve od 1 do 15:

clr a

MOV 1Fh, #01h MOV 20h, #0Fh

zbrajanje:

ADD A, 1Fh INC 1Fh

DJNZ 20h, zbrajanje MOV R3, A

Zapiši program u svoje bilježnice te za svaki redak zapiši instrukciju. Pokreni program i tipkom Step prati promjene u podatkovnoj memoriji. Rezultat bi trebao biti u registru R3. Koji je rezultat i zašto?

- Napiši program koji će zbrojiti brojeve 3Ch i 0Dh. Rezultat pospremi na lokaciju 1A.

Provjeri dobiveni rezultat izračunom u bilježnici. Provjeri promjene u zastavici C i objasni te promjene.

- Napiši program koji će tri puta zbrojiti broj 7 (u dekadskom) sam sa sobom (tj. izračunati 7 + 7 + 7). Broj najprije spremi na lokaciju 50h, a rezultat zbrajanja spremi u registar R5.
Provjeri rezultat ručnim izračunom i usporedi ga s vrijednošću u registru R5.

- Napiši program koji će zbrojiti sve parne brojeve od 2 do 10 (2 + 4 + 6 + 8 + 10).
Koristi jednu lokaciju u RAM-u kao trenutni broj, a drugu kao brojač ponavljanja.
Rezultat zbrajanja spremi u registar R3.
Provjeri rezultat izračunom u bilježnici.

- Napiši program koji zbraja sve brojeve od 5 do 12 (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12).
Početnu vrijednost i broj ponavljanja spremi u dvije RAM lokacije po izboru (npr. 1Fh i 20h).
Rezultat zbrajanja spremi na lokaciju 30h.
Provjeri dobiveni rezultat ručnim izračunom.

- Napiši program koji zbraja neparne brojeve od 1 do 9 (1 + 3 + 5 + 7 + 9). Rezultat spremi na adresu 2fh.

- Napiši program koji će zbrojiti vrijednosti na tri susjedne lokacije u RAM-u.
Odaberi tri uzastopne adrese (npr. 40h, 41h, 42h) i u programu na njih upiši heksadekadske vrijednosti po izboru. Zatim u programu zbroji te tri vrijednosti i rezultat spremi u registar R2.
U bilježnici napiši koje si vrijednosti upisao i izračunaj ručno njihov zbroj, pa usporedi s rezultatom iz EdSim-a.

- Napiši program koji će četiri puta zbrojiti broj 5 (dekadski) sam sa sobom (5 + 5 + 5 + 5). 
Upotrijebi petlju kako bi zbrajanje obavila ponavljanjem, a ne ručnim pisanjem ADD četiri puta.
Rezultat spremi u registar R4. Provjeri rezultat ručnim izračunom i usporedi s vrijednošću u registru R4.