Uvod u asembler i rad u programu EdSim51

1. Program, strojni jezik i asemblerski jezik

Program je niz naredbi koje računalo ili mikrokontroler izvršava da bi obavio neki zadatak (računanje, upravljanje uređajem, prikaz poruke…).

Računalo ne razumije hrvatski ili engleski jezik, nego:

strojni jezik – nizovi nula i jedinica (binarni kod),

programe jezike višeg nivoa – npr. C, Python, Java,

asembler (zbirni jezik) – simbolički zapis strojnih instrukcija, čitljiviji čovjeku.

Asemblerski jezik služi za pisanje programa koji rade direktno s hardverom. Svaka naredba u asembleru je jedan vrlo mali, precizan korak koji procesor razumije.

U strojnom jeziku svaka je instrukcija zapisana u binarnom ili heksadekadskom obliku (npr. 75 20 2A). To je ono što procesor stvarno izvršava.

U asemblerskom jeziku ista se instrukcija zapisuje pomoću mnemonika – kratkih kratica koje podsjećaju na rad instrukcije, npr.:

ADD – zbroji

SUBB – oduzmi (s posuđivanjem)

MUL – pomnoži

DIV – podijeli

MOV – premjesti podatak

INC – uvećaj za 1

DEC – smanji za 1

Asembler (program) je prevoditelj koji asemblerski kod pretvara u strojni kod (u nizove 0 i 1).

2. Instrukcija procesora – osnovni pojmovi

Svaka strojna instrukcija ima određenu strukturu:

operacijski kod (opcode) – određuje koju operaciju treba izvesti (zbrajanje, prijenos, skok…),

način adresiranja – opisuje kako se pronalaze podaci (operandi),

adresni dio – adrese operanada i/ili rezultata (npr. adresa u memoriji ili registar).

Primjer (u asembleru):

ADD A, 20h

ADD – mnemonik (operacijski kod)

A – akumulator (jedan operand i ujedno rezultat)

20h – adresa bajta u RAM-u (drugi operand)

3. Načini adresiranja

Način adresiranja opisuje odakle dolaze podaci s kojima instrukcija radi.

3.1 Neposredno adresiranje konstante

U instrukciji je zapisana konstanta (podatak), a ispred nje stoji znak #.

MOV A, #2Ah
ADD A, #15h

#2Ah i #15h su konstante – vrijednosti su zapisane direktno u instrukciji. Konstanta se ne nalazi u RAM-u, nego je dio same instrukcije.

3.2 Direktno adresiranje (bajt u unutarnjoj RAM memoriji)

Operand se nalazi na točno određenoj adresi u RAM-u. Adresa se piše bez #.

MOV 1Fh, #01h   ; na adresu 1Fh upiši 01h
ADD A, 20h      ; A = A + (sadržaj na adresi 20h)
INC 1Fh         ; uvećaj sadržaj na adresi 1Fh za 1

1Fh i 20h su adrese u podatkovnoj memoriji (RAM).

3.3 Adresiranje registara

Podatak se nalazi u općem registru procesora (R0–R7).

MOV R3, A    ; sadržaj akumulatora A prebaci u registar R3
ADD A, R0    ; A = A + sadržaj registra R0

Ovo je brz način rada jer su registri vrlo blizu aritmetičko-logičkoj jedinici.

4. Osnovne grupe instrukcija

Postoji nekoliko tipova instrukcija. Instrukcija je cijela naredba u programu.

4.1 Instrukcije za prenošenje podataka – MOV

Koriste se za premještanje podataka:

MOV A, #4Dh      ; u A upiši 4Dh (konstanta)
MOV R5, #9Bh     ; u R5 upiši 10011011b
MOV 6Ah, A       ; u memoriju na adresi 6Ah upiši sadržaj A
MOV R3, A        ; sadržaj A u registar R3
MOV 1Fh, #01h    ; na adresu 1Fh upiši 01h

Opći oblik:

MOV <odredište>, <izvor>

Primjeri kombinacija: MOV A,#data, MOV direct,#data, MOV A,direct,…

4.2 Aritmetičke instrukcije – ADD, INC, CLR

ADD – zbrajanje:

ADD A, #2Eh     ; A = A + 2Eh
ADD A, 58h      ; A = A + (sadržaj na adresi 58h)
ADD A, R6       ; A = A + sadržaj registra R6

INC – uvećavanje sadržaja za 1:

INC A           ; A = A + 1
INC 1Fh         ; sadržaj na adresi 1Fh se uveća za 1

CLR A – briše sadržaj akumulatora (postavlja A na 0).

4.3 Upravljačke instrukcije za petlju – DJNZ i naljepnice

Naljepnica (labela) označava mjesto u programu, npr.:

zbrajanje:
    ADD A, 1Fh
    INC 1Fh
    DJNZ 20h, zbrajanjezbrajanje: je oznaka (labela). DJNZ 20h, zbrajanje:

smanji sadržaj na adresi 20h za 1,

ako rezultat nije 0, izvršavanje se vraća na naljepnicu zbrajanje.

Na taj način nastaje petlja koja se ponavlja određeni broj puta.

5. Procesor 8051 – registri i memorije u EdSimu

U EdSimu se simulira mikrokontroler 8051. Na mikrokontrolerskom panelu prikazuju se najvažniji elementi.

EdSim51 se koristi da bismo na ekranu vidjeli kako radi mikrokontroler.
U njemu možemo:

- napisati program u asemblerskom jeziku,

- „pokrenuti“ taj program kao da radi pravi mikrokontroler,

- pratiti kako se mijenjaju registri, memorija i zastavice prilikom izvođenja svake naredbe.

Simulator prikazuje ono što se inače ne vidi golim okom – što se događa „unutra“ dok mikrokontroler računa, zbraja brojeve ili upravlja nekim uređajem.
Zahvaljujući tome možemo sigurno učiti, griješiti i isprobavati različite programe bez pravog hardvera.

Otvori EdSim51 i prati na korisničkom sučelju gdje se nalazi koji dio.

5.1 Najvažniji registri

ACC (A, akumulator) Glavni registar za aritmetičke i logičke operacije. Većina instrukcija vraća rezultat u A.

B (privremeni registar) Pomoćni registar. Koristi se npr. kod množenja i dijeljenja.

R0–R7 (opći registri) Registri za pohranu podataka ili adresa.

PC (Program Counter, programsko brojilo) Sadrži adresu sljedeće instrukcije u kodnoj memoriji. Nakon svake instrukcije uglavnom se poveća za broj bajtova te instrukcije.

SP (Stack Pointer) Pokazivač na vrh stoga.

PSW (Program Status Word) Registar zastavica.

U registru PSW nalaze se, između ostalog, ove zastavice:

CY (carry) – bit prijenosa, važan kod zbrajanja/oduzimanja,

OV (overflow) – preljevanje rezultata,

P (parity) – označuje je li broj jedinica u rezultatu paran ili neparan.

5.2 Kodna i podatkovna memorija

Kodna memorija pohranjuje strojni kod instrukcija (ono što nastane nakon Assm). Instrukcije se izvršavaju redom po adresama kodne memorije.

Podatkovna memorija (RAM) pohranjuje podatke s kojima program radi (brojevi koje se zbrajaju, brojači u petljama i slično). Podaci se mogu mijenjati preko programa, npr. MOV 1Fh,#01h, ili ručno u prozoru za mijenjanje RAM-a.

6. Program EdSim51 – osnovni izgled sučelja

Prozor EdSim51 programa podijeljen je na 4 dijela:

Lijevo – Mikrokontrolerski panel – prikaz registara (ACC, B, R0–R7, PC, PSW…), prikaz kodne i podatkovne memorije te mogućnost ručnog mijenjanja registara i RAM-a.

Sredina – Assembler panel – mjesto u koje se upisuje asemblerski kod koji će se izvršavati.

Desno – Lista ulazno/izlaznih pinova (I/O) – prikaz stanja portova P0–P3 (ulazi/izlazi mikrokontrolera).

Dolje – Panel periferije – sadrži ADC, DAC, 7-segmentne displeje, LCD, tipkovnicu i druge elemente za simulaciju različitih vanjskih uređaja.

7. Assembler panel i alatna traka

Iznad assembler panela nalazi se alatna traka. Glavne tipke su:

New – otvara novi (prazan) program.

Load – učitava već spremljeni program.

Save – sprema trenutni program.

Assm – „prevede“ (assembla) kod; ako je sve u redu, kod se upisuje u kodnu memoriju i provjerava se sintaksa.

Step – pojavljuje se nakon uspješnog Assm i izvršava jednu po jednu liniju koda, uz mogućnost praćenja promjena u registrima i memoriji.

Run – izvršava program od početka do kraja bez zaustavljanja te prikazuje vrijeme izvršavanja i broj izvršenih instrukcija.

RST – resetira simulator, vraća registre i memorije u početno stanje i koristi se prije novog pokretanja ili promjene koda.

Dodatno postoje i tipke Copy i Paste za kopiranje i lijepljenje dijelova koda te polje Update Freq za postavljanje brzine izvođenja koda pri Run-u.

8. Pisanje brojeva i operanada (heksadekadski, binarni, decimalni)

U asemblerskom kodu u EdSimu brojevi se pišu uz oznake brojevnog sustava:

heksadekadski – završavaju slovom h (npr. 2Ah, 1Fh, 20h),

binarni – završavaju slovom b (npr. 01010101b),

decimalni – pišu se bez oznake (npr. 15).

Razlikuje se konstanta (podatak) i adresa:

Konstanta (podatak) piše se s #, npr.:

MOV A, #2Ah      ; u A ide vrijednost 2Ah
MOV 1Fh, #01h    ; u RAM na adresu 1Fh ide 01h

Adresa u memoriji piše se bez #, npr.:

MOV A, 20h       ; u A se prebacuje sadržaj RAM-a s adrese 20h
ADD A, 1Fh       ; A = A + sadržaj na adresi 1Fh

9. Primjer programa – zbrajanje brojeva od 1 do 15

Primjer programa:

clr a
MOV 1Fh, #01h 
MOV 20h, #0Fh

zbrajanje:
ADD A, 1Fh 
INC 1Fh
DJNZ 20h, zbrajanje 

MOV R3, A

Objašnjenje rada programa:

CLR A – briše akumulator, postavlja A = 0.

MOV 1Fh, #01h – u RAM na adresu 1Fh upisuje 1 (početna vrijednost brojača).

MOV 20h, #0Fh – u RAM na adresu 20h upisuje 15 (broj ponavljanja).

Petlja zbrajanje:

ADD A, 1Fh – u A se dodaje trenutna vrijednost s adrese 1Fh.

INC 1Fh – povećava sadržaj na 1Fh za 1.

DJNZ 20h, zbrajanje – smanjuje sadržaj na 20h za 1 i, ako nije 0, vraća se na naljepnicu zbrajanje.

Na kraju:

MOV R3, A – rezultat zbrajanja upisuje se u registar R3.

Kod analize ovakvog programa mogu se pratiti akumulator A, sadržaj na adresama 1Fh i 20h te registar R3 i na temelju toga zaključiti što je program izračunao.

10. Zastavica C (carry) i provjera rezultata

Kod zbrajanja može doći do prijenosa izvan 8 bita. Tada se u registru PSW postavlja zastavica C (carry).

Primjer zadatka: napisati program koji zbraja brojeve 3Ch i DFh, rezultat spremiti na adresu 1Ah i provjeriti:

je li rezultat točan (računom „na ruke“),

stanje zastavice C.

Ako je C = 1, rezultat je bio veći od onoga što stane u 8 bita i došlo je do prijenosa.

11. Tipičan postupak rada u EdSimu

Postupak rada u EdSimu može se sažeti na sljedeće korake:

U assembler panel upiše se program.

Pritisne se tipka Assm; ako postoji pogreška (npr. MOVE umjesto MOV), simulator javlja grešku, a ako je kod ispravan, strojni kod se upisuje u kodnu memoriju.

Pomoću Step program se izvršava liniju po liniju, a pri tome se prate promjene na registrima i memoriji.

Pomoću Run izvršava se cijeli program odjednom i promatra se početno i završno stanje.

Kada je potrebno ponovno krenuti od početka, pritisne se RST (reset), po potrebi se izmijeni kod i ponovno koristi Assm.

11. Pretvorba dekadskih brojeva u heksadekadski i obrnuto

| Dekadski | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heksadekadski | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |

Pretvorba dekadskog broja u heksadekadski:

Heksadekadski sustav je baza 16.
Zato dekadski broj pretvaramo u heks tako da ga dijelimo s 16 i gledamo ostatke.

- cijeli dio dijeljenja → ide dalje

- ostatak → postaje jedna heksadekadska znamenka

Kad više ne možemo dijeliti (cijeli dio = 0),
heksadekadski broj dobijemo čitanjem ostataka od dolje prema gore.

Pr: 12510

125:16 = 7.8125

Cijeli dio – 7 ide dalje u dijeljenje

Ostatak dijeljenja (0.8125*16) – 13 zapisujemo (ali u heksadekadskom broju) – D

7:16= 0.4375

Cijeli dio – 0

Ostatak dijeljenja - 7

| 125:16 | D |
| --- | --- |
| 7 | 7 |
| 0 |  |

12510=7D16

Pretvorba heksadekadskog broja u dekadski:

Gledajući s desna prema lijevo svaka znamenka ima „težinu“:

- zadnja (desno) → × 16⁰ = ×1

- sljedeća → × 16¹ = ×16

- sljedeća → × 16² = ×256

- itd.

Svaku znamenku množimo s njezinom „težinom“ i te umnoške na kraju zbrajamo.

Pr: 3C16

| 1 | 3 | C |
| --- | --- | --- |
| 162 | 161 | 160 |

(1*162) + (3*161) + (12*160) = 256 + 448 + 12 = 31610